Ассемблер

Задачки и все команды с пояснениями

Оглавление

Немного введения	3

Первый код на ассемблер	4

Все команды для ассемблера	6

Немного введения

negate:

- sign – bit

- Стандартный способ хранения отрицательных чисел в компьютерах) старший значащий бит (MSB) — это «знаковый бит». Он равен 0 для положительных чисел и 1 для отрицательных чисел.

- not

- Общая инструкция на ассемблера.  Она выполняет побитовую операцию НЕ. А также данная команда выполняет смену мест каждого бита  в значении (0 становится 1, а 1 становится 0).

- -128

- Можно использовать это значение напрямую или ссылаться на него как на ячейку памяти, в которой хранится это значение.

- got, dnc -дополнительный код/дополнение до 2

- got — специальный раздел в некоторых языках ассемблера, часто используемый для глобальной таблицы смещений, таблицы, используемой для разрешения вызовов функций и внешних ссылок.

- dnc не является стандартной инструкцией по сборке. Это может быть пользовательская директива или метка, специфичная для конкретного ассемблера или архитектуры.

Первый код на ассемблер

asect 0      	- 1)

ldi r0,addr1 	- 2)

ld r0,r0     	- 3)

inc r0      	 - 4)

ldi r1,addr1        - 5)

st r1, r0    	- 6)

addr1: dc 44         	- 7)

end          	- 8)

1) asect 0 - Эта директива указывает, что следующий код должен быть помещен в память программ, начиная с адреса 0.

2) ldi означает «загрузить немедленно». Эта инструкция загружает немедленное значение addr1 в регистр r0. addr144— это метка, представляющая собой адрес памяти, где хранятся данные (мы увидим это dcпозже в директиве).

3) ld означает «загрузить». Эта инструкция загружает значение, хранящееся по адресу памяти, содержащемуся в регистре r0, в регистр r0. Поскольку на предыдущем шаге r0было загружено с помощью addr1, эта инструкция по сути загружает данные по адресу addr1 в r0.

4) inc означает «инкремент». Эта инструкция увеличивает значение в регистре r0 на 1.

5) Эта инструкция загружает немедленное значение addr1 в регистр r1.

6) st означает «store». Эта инструкция сохраняет значение в регистре r1в ячейку памяти, адресованную регистром r0. Поскольку r1содержит addr1и r0теперь указывает на адрес одним байтом после addr1 , эта инструкция по сути сохраняет адрес addr1 в ячейку памяти после директивы dc 44.

7) addr1 - Эта директива определяет константу данных по адресу, обозначенному addr1. Она резервирует байт памяти и сохраняет значение 44(десятичное) в этом месте.

8) - Эта директива означает завершение программы.

Эта программа по сути устанавливает простой указатель данных:

- Директива dc 44 сохраняет значение 44 в памяти.

- Затем программа загружает адрес этой ячейки памяти в регистр r0.

- Затем он увеличивается r0 на 1.

- Наконец, он сохраняет исходный адрес (addr1) в ячейке памяти после сохраненного значения.

- Она демонстрирует основы загрузки адресов, хранения значений и манипулирования указателями данных.

Все команды для ассемблера

- ldi  rA,const – загрузка числа или буквы (const) в регистр (rA).

*ldi r1,a – в регистр r1 загружена a.

- ld rA,rA – загружает значение, хранящееся по адресу памяти, содержащемуся в регистре rA, в регистр rA.

*ldi r1,r1 – значение в регистре r1 загружена в регистр r1

- add rA,rB – сложение двух регистров друг с другом.

*ldi r1,r2 – значение в регистре r1 сложено со значением регистра r2. При том данные о сложение регистров остаются в r2, а r1 свободен.

*Используется для сложения нижних байтов.

- sub rA,rB – вычитание двух регистров друг с другом.

*sub r1,r2 – значение из регистре r1 вычитается из значения регистра r2. При том данные о вычитания регистров остаются в r2, а r1 свободен.

- neg rA – (negative) делает отрицание регистра rA

- not rA – отрицание регистра (Инвертирует все биты в регистре. Если бит равен 0, он становится 1; если он равен 1, он становится 0)

- or rA,rB – операция над регистрами ИЛИ (Устанавливает каждый бит в rA1, если соответствующий бит в rA или rB (или оба) равен 1. Если оба бита равны 0, результирующий бит в rA остается равным 0)

- and rA,rB – операция над регистрами И ( устанавливает каждый бит в rA 1 только в том случае, если соответствующие биты в rA и rB равны 1. В противном случае результирующий бит в rA равен 0)

- inc rA – увеличивает значение в регистре rA на 1.

*ldi r1,a

*ld r1,r1

*inc r1 (= 6)

- dec rA  – уменьшает значение в регистре rA на 1.

*ldi r1,a

- *ld

r1,r1

*dec r1 (= 4)

- ed rA,rB – выполняет исключающее ИЛИ между значения регистров rA и rB (Устанавливает каждый бит в rA 1, если ровно один из соответствующих битов в rA и rB равен 1. Если оба бита равны 0 или оба бита равны 1, результирующий бит в rA равен 0)

- st rA,rB – Сохраняет значение регистра rA в ячейке памяти, на которую указывает регистр rB.

*Если rB содержит адрес 0x1000 и rA содержит значение 10, то после st rA, rB этого ячейка памяти по адресу 0x1000 будет содержать значение 10.

*При том данные регистров остаются в rB, а rA свободен.

- clr rA – отчищает значение в регистре rA

- xor rA,rB – выполняет исключающее ИЛИ между значения регистров rA и rB (Устанавливает каждый бит в rA 1, если ровно один из соответствующих битов в rA и rB равен 1. Если оба бита равны 0 или оба бита равны 1, результирующий бит в rA равен 0)

- shla rA – выполняет сдвиг влево (арифметический) значения в регистре rA

*При данной команде происходит: 2*mem[a].

- shra rA – выполняет сдвиг вправо (арифметику) значения в регистре rA.

*При данной команде происходит: mem[a]:2.

- shr rA – выполняет сдвиг вправо (логический) значения в регистре rA.

*При данной команде происходит: mem[a]:2.

*Если rA 10101010, то после shr rA, оно станет 01010101.

- rol rA – выполняет операцию поворота влево над значением в регистре rA.

*При данной команде происходит: 2*mem[a].

* Если rA 10101010, то после rol rA, оно станет 01010101.

- adc rA,rB  – выполняет сложение с переносом. Это важнейшая инструкция для обработки многобайтовых арифметических операций, особенно при сложении чисел, которые потенциально могут превышать размер одного регистра.

*adc предназначено для включения бита переноса (часто обозначаемого как C или CF) из предыдущей операции сложения в текущее сложение. Это важно для многобайтовой арифметики, поскольку гарантирует точность результата, даже если сложение младших байтов генерирует перенос.

*Используется для сложения старших байтов.

Full list of CdM-8 branch instructions

| condition | test | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| eq/z | Z | Равно нулю Установлен ноль |
| ne/nz | ¬Z | Не равен нулю |
| Hs/cs | C | Перенос/установление значение без знака выше или то же самое |
| Lo/cc | ¬C | Чистый перенос |
| mi | N | Negative (отрицательный) |
| pl | ¬N | Positive or zero (положительный или нулевой) |
| vs | V |  |
| vc | ¬V |  |
| hi | C ¬Z |  |
| ls |  |  |
| ge |  |  |
| lt |  |  |
| gt |  |  |
| le |  |  |